Установка раковины

- Прикрепите кронштейны к раковине, используя винты и шайбы, входящие в комплектацию. (КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ВО ВРЕМЯ ЗАТЯЖКИ ВИНТОВ И БОЛТЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ), сила натяжения 0,З5 кгс/м.

- Выставите раковину по уровню и необходимой высоте и выполните предварительную разметку в местах крепления кронштейнов.

- Просверлите в стене отверстия в местах крепления кронштейнов и закрепите раковину к стене на кронштейны при помощи крепежа (в комплект не входит, выбрать в зависимости от материала стены).

- Проверьте горизонтальное и вертикальное расположение раковины с помощью строительного уровня. При необходимости отрегулируйте уровень поверхности изделия регулировочными шайбами (в комплект не входят).

- Нанесите санитарный силиконовый герметик на плоскость раковины, прилегающую к стене.

- Установите на раковину смеситель и сливную арматуру, согласно прилагаемым к ним инструкциям.