Стандартная комплектация ванны:

- Ванна акриловая - 1 шт.

- Металлический каркас - 1 шт.

- Ножки - 4-8 шт. (в зависимости от модели) 4. Фиксатор панели - 2-4 шт.

- Саморезы для крепления панели акриловой - 5-12 шт.

- Дополнительное оборудование: панель акриловая (экран), устройство слива-перелива, массаж спины, аэромассаж и др.

(по желанию покупателя)

- После установки ванны снимите защитную пленку.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается заделывать швы между стеной и ванной жесткими

строительными материалами (керамическая плитка, бордюры,

раствор и т.п.)

Установите настенный фиксатор для ванны. Настенный фиксатор предлагается для усиления жесткости ванны. Инструкцию по установке смотрите на стр.6

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

НАСТЕННОГО ФИКСАТОРА ДЛЯ ВАНН

ТОРГОВОЙ МАРКИ «BAS»

Состав комплекта:

| 1. Фиксирующая пластина | 4 шт. |
| --- | --- |
| 2. Саморез Ø 4х30 | 8 шт. |
| 3. Дюбель Ø 6х30 | 8 шт. |

Порядок установки:

Настенный фиксатор предлагается для усиления жесткости установленной ванны.

Установить

ванну

на

ножки.

Край

ни

жней части сифона должен быть на рас

стоянии

не

менее

15

мм

от

пола.

В

верху

ванны

под

бортиками

необ

ходимо

отметить

линию

-

границу

на

хождения

верхней

части

фиксирующей

пластины.

Отодвинуть

ванну

и

приступить

к

монтажу

фиксирующих

пластин.

Сде

лать

отверстия

в

стене

диаметром

6

мм. Вставить дюбеля и при помощи са

морезов

закрепить

пластины.

Внимание!

Две

пластины

должны

находиться

на

расстоянии

20

см

от

угла, а две другие - на расстоянии 20 см

от краев ванны.

Установить ванну между фиксирую

щими пластинами и стеной в пазы.

см

20

20

см

20

см

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн и комплектацию ванн.

При установке слива-перелива не предусмотренным заводом-изготовителем ванна снимается с гарантии.

6

Гарантийный талон

№

Фирма продавец

Наименование изделия	Кол-во

Дата продажи	Установка изделий должна позволять осуществлять свободный доступ к узлам и агрегатам навесного оборудования, а также к соединительным шлангам подачи воды и воздуха.

Дата установки изделия	Кем установлено изделие

Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении или отсутствии печати торгующей организации, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

М.П.

Подпись

7

Фирма не берет на себя ответственность за ущерб, нанесенный при транспортировке и доставке.

В гарантийное обслуживание не входит возмещение расходов по установке и разборке.

8